| 序号 | 设备名称 | 拟购置数量 | 主要技术性能、指标参数 | 拟采购来源 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶标仪 | 1 | - 主机 1、光源：高能闪烁氙灯； 2、适用板型：6-384孔板； 二、光吸收 1、检测器：紫外硅光电二极管； 2、波长扫描范围：230-1000nm，1nm递增； 3、光栅波长准确性：<±0.3nm（≤315nm），<±0.5nm（＞315nm）； 4、光栅波长重复性：<±0.3nm（≤315nm），<±0.5nm（＞315nm）； 5、光吸收检测分辨率：0.0001 OD； 6、测量范围：0-4 OD； 7、测量准确性：< 0.5%（260nm）； 8、测量精确性：< 0.2%（260nm）； 三、荧光 1、检测器：红外敏感低暗电流PMT； 2、检测模式：荧光强度（FI）、时间分辨荧光（TRF）、荧光共振能量传递（FRET）； 3、激发波长扫描范围：230-850nm，1nm递增；发射波长扫描范围：280-850nm，1nm递增； 4、光栅波长准确性：<±1nm（≤315nm），<±2nm（＞315nm）； 5、光栅波长重复性：<±0.5nm（≤315nm），<±1nm（＞315nm）。 | 进口 | 用于微生物酶活、酶动力学检测以及酶联免疫测定，对微生物发酵性能进行及时评价；用于DNA、RNA定量及纯度分析和蛋白定量的及时测定。 |
| 2 | 小酶标仪 | 1 | 1、光源：高能闪烁氙灯；无损耗冷光源； 2、滤光系统：双光栅； 3、振板功能：线形和轨道两种模式； 4、温度控制：室温+5℃-42℃； 5、检测器：紫外硅光电二极管； 6、波长扫描范围：230-1000nm，1nm递增； 7、光栅波长准确性：<±0.3nm（≤315nm），<±0.5nm（＞315nm）； 8、光栅波长重复性：<±0.3nm（≤315nm），<±0.5nm（＞315nm）； 9、光吸收检测分辨率：0.0001 OD； 10、测量范围：0-4 OD； 11、测量准确性：< 0.5%（260nm）； 12、测量精确性：< 0.2%（260nm）。 | 进口 |  |
| 3 | 中通量研磨仪 | 1 | 1、样品通量：8*5ml、24*2ml； 2、程序：可设定研磨时间，可存储20组程序 3、出料粒度：～5μm 4、转数：0-5500rpm可调（1rpm步进）； 5、研磨方式：湿磨、干磨； 6、安全防护：安全锁扣行。 | 国产 | 用于样品的研磨、破碎、混匀，大批量自动化的样品前处理；用于DNA 、RNA、蛋白提取以及成分分析等实验。 |
| 4 | 压片机 | 1 | 1、公称合模力（容量）：30吨； 2、压板尺寸：300×300×55±2mm； 3、安全保护：自锁安全可视门罩。 | 国产 | 用于可降解材料制备样品的压片成型，便于进行材料各性能的表征。 |
| 5 | 密炼机 | 1 | 1、有效容量：75ml； 2、加热功率：约1.2KW。 | 国产 | 用于可降解材料的熔融、合成。 |
| 6 | 细菌细胞浓度检测仪 | 1 | 1、波 长： 600nm； 2、范 围： OD:- 0.3A—1.99A； 3、样品量： 200 µl （10×稀释比色杯），100 µl（20×稀释比色杯）； 4、准确度： <±0.05A （吸光度为1A时）； 5、重复性： ±0.02A （吸光度度为1A时）； 6、储 存：≥99个数据 7、电 源： 内置镍氢电池，方便携带。 | 国产 | 用于实时检测微生物生长期内的浓度变化情况，绘制其生长曲线，为后续实验提供数据支持。 |
| 7 | 冷冻离心机 | 1 | 1、最高转速：≥24000rpm;最大RCF：≥68905xg； 2、具有转头自锁功能和瞬时自动识别功能； 3、转速控制精度：≤25rpm 4、最大离心容量≥4L。 | 进口 | 用于需要低温处理样品各成分的分离、沉淀，从而提取有效成分进行相关指标的分析和评价。 |
| 8 | 真空离心浓缩机 | 1 | 1.1离心浓缩仪 1.1.1 加热温度范围：+30 ~ +60℃，1度递进； 1.1.2 磁力驱动，最大转速≥1500r/min； 1.1.3 大容量：转子从0.25/0.5ml、1.5ml到50ml的多种样品管都有，可处理样品量最多300ml； 1.1.4 主机耐受真空度：小于0.1 mbar。 1.2 冷阱：配2L ≤-50℃冷阱。 | 进口 | 用于样品的溶剂蒸发，并需同时处理多个样品而不会导致交叉污染。 |
| 9 | Toc固体模块 | 1 | 1、测量项目：TC，IC，TOC (TC-IC)； 2、IC 反应方法：酸化（IC 炉温：200°C）。 | 进口 | 团队已有一台Toc分析仪，但仅可测定液体样品的有机物总量，申请采购Toc固体模块，用于测定固体样品有机物含量，从而满足各形态样品的测定（包括固体样品）。 |
| 10 | 超微量分光光度计 | 1 | 1、波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析； 2、光程：内含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置； 3、检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV； 4、最小样品体积≤1ul； 5、样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值。 | 进口 | 该仪器为现代分子生物实验室常规仪器，主要用于微生物筛选过程中样品量少的核酸定量。 |
| 11 | 台式高速离心机 | 1 | 1、最高转速≥18,000 rpm (最小调整值10rpm)； 2、最大离心力≥23,542 xg (最小调整值10xg)； 3、锁定功能: 具设定调条件值锁定保护功能。 | 进口 | 用于微生物培养液各成分的分离、沉淀，满足实大量微生物筛选、培养试验需要。 |
| 12 | 水质测定仪 | 1 | 台式可见光分光光度计 技术性能指标： 1.读数模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%）； 2.比色皿适用型号：1-5厘米不等；1英寸；圆形；方形；13mm; 16mm； 3.波长范围：320~1100 nm； 4.扫描速度：≥8 nm/s，步进1nm； 5.吸光度测量范围：± 3.0 Abs （波长340~900nm 范围内）； 6.吸光度测量准确度：5 mAbs （0.0~0.5 Abs）；1% （0.50~2.0 Abs）； 7.吸光度测量线性：偏差< 0.5%（≤2 Abs时）；偏差≤ 1%（＞2 Abs时）； 8.杂散光：< 0.1%T（采用NaNO2溶液于340nm波长处测定）； 9.测量方式：开放式，无需使用遮光盖； 10.自动识别条形码，智能测试样品； 11.光源：卤素灯。 数字式消解器 技术性能指标： 1.加热速度： 10分钟内可从20℃加热至150℃； 2.已存储程序：COD程序（150℃，120min），可预存存储各消解程序； 3.TOC程序（105℃，120min）； 4.100℃程序（100℃，30，60，120min）； 5.105℃程序（105℃，30，60，120min）； 6.150℃程序（150℃，30，60，120min）； 7.165℃程序（165℃，30，60，120min）。 实验室BOD分析仪 技术性能指标 1 分析方法：呼吸法，无汞压力传感器测量，直读BOD值； 2 可同时分析样品数：6个； 生化培养箱 技术参数： 1.控温范围：0～60℃ 2.温度分辨率：0.1℃ 3.温度波动度：高温±0.5℃低温±1.0℃ 4.定时范围：1～5999min 5.内置电源插座 | 进口 | 用于废水处理试验，分析水质成分含量，测量水中BOD、COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、PH、溶解氧等项目。 |
| 13 | 热变形维卡软化点试验机 | 1 | 1、温度控制范围：室温～300℃； 2、使用介质：硅油或变压器油； 3、 热变形弯曲正应力： 方法A，使用纤维应力1.80Mpa 方法B，使用纤维应力0.45Mpa 方法C，使用纤维应力8.00Mpa | 国产 | 用于废弃物资源化利用相关试验，测定废弃物制备材料的热变形及维卡软化点温度。 |
| 14 | 恒温水浴摇床 | 2 | 1、工作温度范围：室温+5~99.9℃;稳定性：±0.2℃;显示分辨率：0.1℃;加热功率：2.0KW 2、浴槽开口尺寸W×L/D：50X30/18cm； 3、带浴槽盖； 4、有故障的报警声。 | 国产 | 用于大量微生物培养试验，主要用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究。 |
| 15 | 超微粉碎机 | 1 | 1、进样尺寸：最大不超过10mm 2、最终出样尺寸：约40um 3.样品处理量：300ml 收集盘容积：1000ml；旋风分离器可处理4500ml 4.研磨系统：转刀转速：6000rpm-20000rpm 连续可调。 5、电机需具有过载保护功能。 | 国产 | 用于制备样品的超细微粉碎，处理后样品尺寸要求达到40μm。 |
| 16 | 真空干燥箱 | 2 | 控温范围：RT+10℃～250℃ | 国产 | 用于含有复杂成分、热敏性等成分的物料的快速干燥。 |
| 17 | 生物安全柜 | 1 | 1、气流循环模式：30%外排，70%循环； 2、工作区宽度为1.2米，适合2人操作； 3、具有紫外灯一键式预约功能； 4、洁净等级：10级（美标FED 209D），CLASS 4（ISO 14644-1） 5、排风量（m³/h）：500 6、标准模式下降气流速度(m/s）：≥0.34 7、标准模式流入气流速度(m/s）：≥0.55 8、节能模式下降气流速度(m/s）：≥0.31 9、节能模式流入气流速度(m/s）：≥0.52 10、工作区最大承重kg：≥65 11、阀门口：不少于4个，左右各2个 | 国产 | 用于提供微生物培养及基因工程操作过程中具有一级防护屏障的生物安全操作环境，防止实验操作处理过程中某些含有危险性或未知性生物微粒发生气溶胶散逸造成的生物安全事故。 |
| 18 | 摆锤式冲击试验机 | 1 | 1、分辨率：0.001J； 2、试样夹口直径：Φ89 mm、 Φ60 mm； 3、试样尺寸：100 mm x 100 mm或Φ100 mm； 4、气源接口：Ф6mm聚氨酯管； 5、主机电源：AC 220V 50Hz； | 国产 | 用于检测废弃物制备的可降解材料在动负荷下抵抗冲击的性能，以便判断材料在动负荷下的性质，进一步优化试验条件。 |
| 19 | 单反相机 | 1 | 1、传感器尺寸：APS画幅； 2、有效像素：3250万； 3、最高分辨率：6960×4640； 4、图像分辨率：L（大）：约3230万像素（6960×4640） M（中）：约1540万像素（4800×3200） S1（小1）：约810万像素（3472×2320） S2（小2）：约380万像素（2400×1600） RAW/C-RAW：约3230万像素（6960×4640） 5、显示屏尺寸：3英寸； 6、显示屏像素：104万像素液晶屏。 | 国产 | 用手机拍照像素差、不清晰，影响试验判断结果，申请购置一台单反相机用于微生物形态高清拍照记录，对其进行初步鉴定。 |
| 20 | 蛋白纯化仪 | 1 | 1、自动根据压力调节流速输出，使压力保持稳定。 2、主机可同时兼容2个紫外检测器。 3、波长范围190-700nm。 4、标配入口缓冲液切换阀，缓冲液入口≥4。 5、组分收集器 主机可接2个组分收集器。 容量≥350管，收集范围从0.1ml-50ml。 兼容3，8, 15 或50ml型号的收集管。 具有滴感应器，防滴漏功能。 | 进口 | 用于快速纯化样品中多种生物分子，如蛋白质、多糖、肽类等，推进废弃羽毛生物转化、产物利用及增值相关项目的进程。 |