调研标的物配置清单及主要参数要求：

一、数码力度钢琴（一）
1.键盘：具有亚光表面黑键的≥88键渐层式锤感标准键盘，有滑动键盘盖，力度感应调节不少于4种；
2.音色：不少于10种逼真实用的音色，立体声音色；
3.最大复音数：≥64 ；

4.音源：运用立体声采样技术，有制音共鸣效果；

5.最大音量器：用户设置一个固定的最大音量，用来限制从扬声器与耳机能发出的最高音量，以保护听力；

6.其他功能：能够实现双音色（叠加音色）、双人演奏模式（使乐器一分为二，两个演奏者并排演奏相同的音色和八度）

7.踏板：有半踏板功能；3个踏板分别效果是制音、选择性延音、柔音；

8.混响效果：≥4种；
9.乐曲数：≥10首音色示范乐曲 + 10首预设钢琴曲

10.总体控制：可开启节拍器，调节原曲速度（调节范围不小于32-280）；以半音为单位进行移调处理（从-6到6）；音频微调（范围不小于414.8–440.0–466 .8Hz）

11.连接：不少于2个标准立体声耳机插口；自带USB TO HOST接口，可连接iPhone，iPad等智能设备，实现更多外拓功能，如能够实现包括音色选择和设置、查看乐谱进行跟弹、分析并呈现歌曲中的和弦进行等功能（提供此功能截图加盖投标人公章）；

12.声音系统：功放≥6w×2；扬声器≥12cm×2；

13.为节约能源，在未操作按钮或琴键时，需具备自动关机功能；

14.配套及附件：使用说明书；快速操作指南；原厂琴凳、三踏板、原厂木支架；AC电源适配器；

二、数码力度钢琴（二）

1.键盘：≥88键实木键盘，均衡配重，≥3触点，带擒纵装置，力度感应不少于5种。

2.音源技术：不少于两种九尺三角钢琴音色采样。最大复音数：≥ 256。

3. 动态立体声采样技术、高级声波记忆技术与高级记忆容量分配技术，模仿三角钢琴的发声方式。

4.预置音色：≥1300种音色；≥49鼓组。

5.伴奏型：≥525种预置。

6. 效果类型：

（1）混响：预置不少于65种。

（2）有智能声学控制。

（3）有立体声优化器。

（4）有制音共鸣，琴键共鸣，琴体共鸣，离键采样。

7.可以录制和回放MP3与WAV音频格式，有人声消除、时间伸缩、变调等功能。

8.显示屏：≥7.0英寸800*480像素TFT彩色可触摸显示屏。

9.教学指导：引导灯功能，跟奏指示灯，含乐谱显示功能。左右手分声部可单独练习，乐曲速度可做调节。可与iPhone/iPad/iPod touch连接扩展。

10.三角钢琴三踏板组件：拥有真实三角钢琴的踏板功能——延音踏板、选择性延音踏板以及弱音踏板。同时支持半踏板功能。可控制乐曲播放/暂停、伴奏打开/关闭、调节音量等。

11.为避免不必要的电子消耗，需具备有自动关机功能。

12.其他功能：可连接麦克风，多种人声处理效果；有可改变拍号及音色的节拍器；以半音为单位进行移调处理（从-12到12）；音频微调（范围不小于415–440.0–466 Hz）等功能。

13.声音系统：≥(345W + 20W)× 2功放；≥(16cm + 2.5cm)× 2扬声器系统

14.规格尺寸约（允许偏差±10%）：宽度1,400mm；高870mm；深590mm。

15.键盘盖样式：仿机械钢琴缓降式键盘盖。

16.附件：使用说明书、保修卡、乐谱、架托、AC电源适配器、琴凳。

三、立式钢琴（一）

- 琴键数：≥88 键；

- 高度：≥116cm；

- 音板：实木音板；

- 铸铁板：真空铸造

- 码桥：纯实木制作

- 键盘盖：带缓降功能；

四、立式钢琴（二）

- 琴键数：≥88 键；

- 高度：≥118cm

- 音板：实木音板；

- 铸铁板：真空铸造

- 码桥：纯实木制作

- 键盘盖：带缓降功能；

五、三角钢琴（一）

- 琴键数：≥88 键；

- 尺寸：长度≥161厘米；

- 音板：实木单板

- 铸铁板：真空铸造

- 码桥：实木码桥

- 键盘盖：带缓降功能；

- 踏板：具有柔音、选择性延音及止音器踏板

六、三角钢琴（二）

- 琴键数：≥88 键；

- 尺寸：长度≥151厘米；

- 音板：实木单板

- 铸铁板：真空铸造

- 码桥：实木码桥

- 键盘盖：带缓降功能；

- 功能：原厂自带自动演奏系统；

- 踏板：具有柔音、低音延音及止音器踏板；

七、三角钢琴（三）

- 琴键数：≥88 键；

- 尺寸：长度≥161厘米；

- 音板：实木单板

- 铸铁板：真空铸造

- 码桥：实木码桥

- 键盘盖：带缓降功能；

- 踏板：具有柔音、低音延音及止音器踏板；

八、三角钢琴（四）

- 琴键数：≥88 键；

- 尺寸：长度≥227厘米；

- 音板：实木单板；

- 码桥：实木码桥

- 铸铁板：真空铸造

- 键盘：琴键材料为纯实木木材；白键面要求为仿象牙材料；黑键面要求为黑檀木制作；

- 踏板：具有柔音、选择性延音及止音器踏板；

- 钢琴为纯手工制造